ASIN SOLUTIONS EIRL

RUC: 20607390674 / 10100414258   CONTACTO: 943330287 / 354 2718

Jr. Los Cocos Mz. H Lte. 7 Urb. Portada de Ceres – Santa Anita

Certificado con resolución directorial 2857-2022-DSAIA-DIRIS-LE/DIRIS Aprobado por el Ministerio de Salud

Lima, *FECHAHOY*

INFORME DE MEJORAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Supervisor Encargado:    Ing. Carlos Enrique Quiñonez Mayorga

Cliente: **CLIENTE**

Dirección: **DIRECCION**

Informe de Ensayo: N° **NIENSAYO**

NIS (Número Identificador de Suministro): **NIS**

NIA (Número Identificador de Alcantarillado): **NIA**

REG. CIP N° 47182

## 1.- Generalidades

De acuerdo con el servicio realizado en la reducción de la descarga orgánica en el Sistema Sanitario, se logró identificar la situación de la descarga orgánica, así como la disposición de residuos desde la recepción de agua hasta su salida. Este proceso incluyó la estabilización de las aguas residuales (**PARAMETROS**).

El presente informe contiene el sustento fidedigno de las mejoras llevadas a cabo durante el servicio de optimización del sistema de tratamiento, con el fin de reducir la materia orgánica presente en el efluente.

## 2.- Procedimiento

2.1.- Hallazgos

- El Sistema Sanitario poseía vectores y emanaba olores.

- La persona encargada del mantenimiento nos indicó que no tenían asesoría técnica en materia del Volumen Máximo Admisible (VMA) de agua residual.

- No contaban con tratamiento bacteriológico o químico en el tratamiento de  las aguas residuales.

## 2.2.- Actividades de Mejora

Luego de analizar la situación en la que se encontraba la organización, se realizaron las siguientes actividades de mejora para inculcar una cultura ambiental adecuada a las actividades que realizan y que beneficiará tanto a la conservación de la red de alcantarillado como al sistema de tratamiento que poseen:

- Charla de concientización dirigida a todos los niveles del establecimiento (administración, usuarios de los puestos, personal de seguridad, entre otros), enfocada en el manejo adecuado de residuos líquidos y sólidos, buenas prácticas y mejoras del sistema de alcantarillado, así como en el tratamiento de las aguas.

- Aplicación de buenas prácticas para la evacuación de aguas residuales, promoviendo la limpieza de residuos generados en los procesos operativos.

- Implementación de rejillas periféricas, coladeras y cambio de filtros, así como depósitos para desechos orgánicos.

- Ejecución de labores de limpieza, succión y mantenimiento de la estructura del sistema de tratamiento, de acuerdo con los intervalos establecidos para la extracción de aguas residuales, los cuales pueden variar desde una vez por semana hasta cada varias semanas.

- Adición de productos naturales con su catalizador para acelerar el proceso de la degradación de la materia orgánica que pueda generar algún daño al alcantarillado y al medio ambiente, evitando así sanciones por el exceso de los límites establecidos en el Anexo 1 y cierre temporal por exceder los límites del Anexo 2 por parte de Sedapal.

- La adición del producto natural (biobacterias orgánicas) se realizó en función de la  evacuación al alcantarillado y el promedio del consumo del establecimiento en metros cúbicos (m3).

- Se ha aplicado la dosificación requerida de biobacterias orgánicas en la trampa de grasa, las cajas de registro y las tuberías sanitarias. Usando este método, se ha podido controlar los excesos de concentración. La clave para lograr este control es aplicar el producto natural al término de las labores, ya que, al no haber flujo en las instalaciones, el producto puede inocular, controlar y estabilizar los parámetros excedidos mencionados en los Anexos citados.

- De esta forma, utilizando el producto natural (biobacterias orgánicas) que cuentan con ficha técnica y garantiza su uso al 100% natural, estamos demostrando cómo controlamos los parámetros de los Anexos 1 y 2 del Volumen Máximo Admisible (VMA), cumpliendo con la normativa vigente del D.S 010-2019-Vivienda.

# 3.- Resultados

Luego de realizar todas las acciones descritas, se procedió a realizar el procedimiento de los efluentes, no sin antes dar aviso a Sedapal con 5 días de  anticipación, fecha y hora, y los resultados fueron los siguientes:

Resultados antes del tratamiento – Anexo 1

| Parámetro Excedido | Unidad de Medida | VMA Normado | Resultado Valor | Anexo N° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | 500 | 830 | 1 |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 1000 | 2047 |  |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 500 | 640 |  |
| Aceites y Grasas (AyG) | mg/L | 100 | 236 |  |

Resultados después del tratamiento – Anexo 1

| Parámetro Excedido | Unidad de Medida | VMA Normado | Resultado Valor | Anexo N° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | 500 | 14,7 | 1 |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 1000 | 39,0 |  |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 500 | 6 |  |
| Aceites y Grasas (AyG) | mg/L | 100 | 1,1 |  |

Resultados antes del tratamiento – Anexo 2

| Parámetro | Sólidos Sedimentables | Temperatura |
| --- | --- | --- |
| Unidad de medida | mg/L | T |
| Expresión | SS | °C |
| Valor VMA | 8,5 | <35 |
| Valor Excedido | 6,5 | 41.6 |

Resultados después del tratamiento – Anexo 2

| Parámetro | Sólidos Sedimentables | Temperatura |
| --- | --- | --- |
| Unidad de medida | mg/L | T |
| Expresión | SS | °C |
| Valor VMA | 8,5 | <35 |
| Valor Normado | 7,34 | 19,3 |

Los resultados de estas tablas fueron brindados por el laboratorio ENVIROTEST SAC, acreditado por INACAL, luego de realizar el monitoreo de los efluentes mediante el Informe de Ensayo N° **NIENSAYO**.

4.- Conclusiones

- Las mejoras en la implementación de las acciones adecuaron las concentraciones en su totalidad del Anexo (**ANEXOS**) en cumplimiento del D.S 010-2019/Vivienda.

- El sistema de tratamiento se encuentra en óptimas condiciones y su tratamiento con productos naturales (biobacterias orgánicas) cuenta con ficha técnica y cumple con la normativa vigente.

## 5.- Recomendaciones

- Se debe mantener las buenas prácticas y las acciones de mejora implementado.

- Se debe realizar el tratamiento con productos naturales con ficha técnica que avale su eficacia en virtud del porcentaje del consumo que registre el emporio industrial.

- Realizar la limpieza y mantenimiento para mantener la calidad adecuada del efluente.

__________________________________

CARLOS ENRIQUE QUIÑONEZ MAYORGA

CIP. 47182

ING. SANITARIO

_________________________

ASIN SOLUTIONS EIRL

RUC: 20607390674

GERENTE GENERAL